VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA

INFORME TÉCNICO TÍTULOS MINEROS ACTIVOS SUPERPUESTOS CON LA PROPUESTA DE RESERVA TEMPORAL EN SANTURBÁN

Una vez analizada la propuesta de Reserva Temporal de Santurbán, se evidencia una totalidad de 56 títulos mineros y 1 subcontrato de formalización que se superpone con el polígono propuesto, desglosados por modalidad y tamaño así:

Modalidad y tamaño títulos mineros y subcontrato de formalización:

| MODALIDAD DE CONTRATO | CLASIFICACIÓN MINERA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRANDE | MEDIANA | PEQUEÑA | TOTAL GENERAL |
| CONTRATO DE CONCESIÓN (D 2655) |  | 1 | 1 | 2 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685) | 2 | 4 | 22 | 28 |
| LICENCIA DE EXPLORACIÓN |  | 1 | 1 | 2 |
| LICENCIA DE EXPLOTACIÓN |  |  | 22 | 22 |
| LICENCIA ESPECIAL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN |  | 1 | 1 | 2 |
| SUBCONTRATO |  | 1 |  | 1 |
| TOTAL GENERAL | 2 | 8 | 47 | 57 |

La gran mayoría de estos títulos se encuentran con inactividad minera, en atención a que, no tienen instrumento ambiental e instrumento técnico aprobados. A continuación, se presentan las cifras concretas:

Títulos con/sin instrumento ambiental:

| ¿INSTRUMENTO AMBIENTAL APROBADO? | CANTIDAD |
| --- | --- |
| SI | 18 |
| NO | 39 |

Títulos con/sin instrumento técnico:

| ¿INSTRUMENTO TÉCNICO APROBADO? | CANTIDAD |
| --- | --- |
| SI | 20 |
| NO | 37 |

Con base en las anteriores cifras y las visitas de fiscalización efectuadas, solo hay 6 títulos que presentan actividad minera de los que cuentan con sus obligaciones al día, entre estos tenemos los siguientes:

Títulos con actividad minera:

| CODIGO EXPEDIENTE | MODALIDAD | MINERALES | MUNICIPIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 10395 | LICENCIA DE EXPLOTACIÓN | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | VETAS |
| 13779 | LICENCIA DE EXPLOTACIÓN | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | VETAS |
| 0089-68 | LICENCIA DE EXPLOTACIÓN | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | VETAS |
| ACB-112 | CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685) | GRAVAS | CHARTA, MATANZA |
| GI8-101 | CONTRATO DE CONCESIÓN (D 2655) | ARENAS (DE RIO), GRAVAS (DE RIO) | CHARTA, MATANZA |
| 4871 | CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685) | ROCA O PIEDRA CALIZA | BUCARAMANGA |

Consultado el visor geográfico de la plataforma de Anna Minería, se observa los títulos citados anteriormente presentan las siguientes superposiciones:

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Resolución 2090 del 2014, Zona de Páramo jurisdicciones Santurbán – Berlín.

- Capa propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Área de Reserva Temporal Santurbán.

Licencia de Explotación No. 13779

| PLACA | 13779 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDAD | Licencia de Explotación |  |  |  |  |
| NOMBRE DE TITULAR MINERO | (17965) LA ELSY LTDA, (23323) SOCIEDAD MINERA TROMPETERO LTDA |  |  |  |  |
| ÁREA TÍTULO | 16,0585 ha |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO | Santander |  |  |  |  |
| MUNICIPIO | Vetas |  |  |  |  |
| MINERALES AUTORIZADOS | Minerales de oro y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE MINERÍA | Pequeña |  |  |  |  |
| FECHA REGISTRO MINERO | 24/junio/1992 |  |  |  |  |
| DURACIÓN | 10 años |  |  |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL | Explotación (vencida) - Solicitud de derecho de preferencia. |  |  |  |  |
| TIPO DE ACTIVIDADES MINERAS DESARROLLADAS | Subterránea con método de explotación por ensanche de tambores y/o diagonales en el rumbo según el grado de buzamiento (hasta 45°) se avanzan tambores y a partir de la galería base o diagonales cuando el buzamiento es mayor a 45°. |  |  |  |  |
|  | Minas | Labores Mineras | Coordenadas |  |  |
|  |  |  | Y (Norte) | X (Este) | Z (Altura) |
|  | Mina La Elsy | Bocamina principal La Elsy | 7.315713 | 72.8779058 | 2978.5 |
|  | Mina Tromperero | Bocamina Tromperero | 7.3139269 | 72.8764975 | 3084.1 |
|  |  | Bocamina Cruzada Nueva | 7.3137855 | 72.8758176 | 3100.5 |
| PRODUCCIÓN ANUAL PROYECTADA | 8.760 ton/año de roca mineral o 66.225 gr/año de oro |  |  |  |  |
| GEOMETRÍA DE TÚNELES | 2.0 metros de alto y 2.0 metros de ancho |  |  |  |  |
| PLANTA DE BENEFICIO DENTRO DEL ÁREA DEL TÍTULO | Si |  |  |  |  |
| VOLÚMENES Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS (RELAVES Y OTROS), DESPUÉS DEL BENEFICIO | 38.960 kg/mes - Material estéril utilizado como muros dentro de los socavones para dar estabilidad al techo y como construcción de gaviones para controlar los márgenes del río Vetas. |  |  |  |  |

Licencia de Explotación No. 10395

| PLACA | 10395 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDAD | Licencia de Explotación |  |  |  |
| NOMBRE DE TITULAR MINERO | (25455) MINERA LA PROVIDENCIA LTDA |  |  |  |
| ÁREA TÍTULO | 45,2202 ha |  |  |  |
| DEPARTAMENTO | Santander |  |  |  |
| MUNICIPIO | Vetas |  |  |  |
| MINERALES AUTORIZADOS | Minerales de oro y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE MINERÍA | Pequeña |  |  |  |
| FECHA REGISTRO MINERO | 27/enero/1998 |  |  |  |
| DURACIÓN | 10 años |  |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL | Explotación (vencida) – Solicitud de derecho de preferencia. |  |  |  |
| TIPO DE ACTIVIDADES MINERAS DESARROLLADAS | Subterránea con método de explotación por ensanche de tambores, 10 m al lado y lado por medio de avance de diagonales de 3 metros cuadrados de área que sesgan el buzamiento para facilitar el laboreo, hasta conformar cámaras vacías de 15 m en el rumbo por 26 metros en el buzamiento. |  |  |  |
|  | Labores Mineras | Coordenadas |  |  |
|  |  | Y (Norte) | X (Este) | Z (Altura) |
|  | Bocamina Lajones | 7.3166285 | 72.8787122 | 2978.4 |
|  | Bocamina La Providencia | 7.3167326 | 72.878689 | 2978.4 |
| PRODUCCIÓN ANUAL PROYECTADA | 25.080 gr/año |  |  |  |
| GEOMETRÍA DE TÚNELES | 2.0 metros de alto y 1.5 metros de ancho |  |  |  |
| PLANTA DE BENEFICIO DENTRO DEL ÁREA DEL TÍTULO | Si |  |  |  |
| VOLÚMENES Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS (RELAVES Y OTROS), DESPUÉS DEL BENEFICIO | 8367 m3 – Se contempló realizar disposición del material directamente al |  |  |  |

Licencia de Explotación No. 0089-68

| PLACA | 0089-68 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDAD | Licencia de Explotación |  |  |  |  |
| NOMBRE DE TITULAR MINERO | (17965) SOCIEDAD MINERA LA ELSY LTDA |  |  |  |  |
| ÁREA TÍTULO | 8,9098 ha |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO | Santander |  |  |  |  |
| MUNICIPIO | Vetas |  |  |  |  |
| MINERALES AUTORIZADOS | Minerales de oro y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE MINERÍA | Pequeña |  |  |  |  |
| FECHA REGISTRO MINERO | 29/agosto/2002 |  |  |  |  |
| DURACIÓN | 10 años |  |  |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL | Explotación (vencida) - Solicitud de derecho de preferencia. |  |  |  |  |
| TIPO DE ACTIVIDADES MINERAS DESARROLLADAS | Subterránea con método de explotación por ensanche de tambores y/o diagonales en el rumbo, se avanza tambores a partir de la galería base o diagonales cuando el buzamiento sea superior a 45°, luego se realiza la apertura de diagonales a 60° y 120° con relación a la guía. |  |  |  |  |
|  | Mina | Labores Mineras | Coordenadas |  |  |
|  |  |  | Y (Norte) | X (Este) | Z (Altura) |
|  | Mina La Elsy | Bocamina principal La Elsy | 7.315713 | 72.8779058 | 2978.5 |
| PRODUCCIÓN ANUAL PROYECTADA | 3.600 ton/año de roca mineral tenor promedio 6.4 gr/ton |  |  |  |  |
| GEOMETRÍA DE TÚNELES | 2.0 metros de alto y 2.4 metros de ancho |  |  |  |  |
| PLANTA DE BENEFICIO DENTRO DEL ÁREA DEL TÍTULO | No |  |  |  |  |
| VOLÚMENES Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS (RELAVES Y OTROS), DESPUÉS DEL BENEFICIO | N/A |  |  |  |  |

Contrato de Concesión No. GI8-101 (D 2655)

| PLACA | GI8-101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDAD | Contrato de Concesión |  |  |  |  |
| NOMBRE DE TITULAR MINERO | (46434) INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER |  |  |  |  |
| ÁREA TÍTULO | 94,3491 ha |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO | Santander |  |  |  |  |
| MUNICIPIO | Charta y Matanza |  |  |  |  |
| MINERALES AUTORIZADOS | Materiales de Construcción (Gravas de Rio) |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE MINERÍA | Pequeña |  |  |  |  |
| FECHA REGISTRO MINERO | 10/julio/2006 |  |  |  |  |
| DURACIÓN | 28 años |  |  |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL | Explotación |  |  |  |  |
| TIPO DE ACTIVIDADES MINERAS DESARROLLADAS | Cielo abierto con método de explotación por dársenas, largo entre 30 y 50 metros, ancho 30 metros, profundidad de entre 1-2 m el avance de la explotación será en dirección aguas arriba. |  |  |  |  |
|  | Mina | Labores Mineras | Coordenadas |  |  |
|  |  |  | Y (Norte) | X (Este) | Z (Altura) |
|  | INGESAN | Frente de explotación | 7.2781673 | -73.0432514 | 1269.8091 |
| PRODUCCIÓN ANUAL PROYECTADA | 25.000 m3 |  |  |  |  |
| GEOMETRÍA DE TÚNELES | N/A |  |  |  |  |
| PLANTA DE BENEFICIO DENTRO DEL ÁREA DEL TÍTULO | No |  |  |  |  |
| VOLÚMENES Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS (RELAVES Y OTROS), DESPUÉS DEL BENEFICIO | N/A |  |  |  |  |

Contrato de Concesión No. ACB-112 (L 685)

| PLACA | ACB-112 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDAD | Contrato de Concesión |  |  |  |  |
| NOMBRE DE TITULAR MINERO | (46434) INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER |  |  |  |  |
| ÁREA TÍTULO | 87,6320 ha |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO | Santander |  |  |  |  |
| MUNICIPIO | Charta y Matanza |  |  |  |  |
| MINERALES AUTORIZADOS | Materiales de Construcción (Gravas) |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE MINERÍA | Pequeña |  |  |  |  |
| FECHA REGISTRO MINERO | 15/septiembre/2020 |  |  |  |  |
| DURACIÓN | 30 años |  |  |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL | Explotación |  |  |  |  |
| TIPO DE ACTIVIDADES MINERAS DESARROLLADAS | Cielo abierto con método de explotación mediante Dársenas, con diez (10) sectores de explotación, para cada sector un bloque de explotación por área; los Sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corresponden al Río Charta y los Sectores 8, 9,10 corresponden al Río Surata. |  |  |  |  |
|  | Mina | Labores Mineras | Coordenadas |  |  |
|  |  |  | Y (Norte) | X (Este) | Z (Altura) |
|  | La Playa | Frente de explotación | 7.2811139 | -73.0269868 | 1385.1951 |
| PRODUCCIÓN ANUAL PROYECTADA | 25.000 m3 |  |  |  |  |
| GEOMETRÍA DE TÚNELES | N/A |  |  |  |  |
| PLANTA DE BENEFICIO DENTRO DEL ÁREA DEL TÍTULO | No |  |  |  |  |
| VOLÚMENES Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS (RELAVES Y OTROS), DESPUÉS DEL BENEFICIO | N/A |  |  |  |  |

Contrato de Concesión No. 4871 (L 685)

| PLACA | 4871 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDAD | Contrato de Concesión |  |  |  |  |
| NOMBRE DE TITULAR MINERO | (22504) CEMEX COLOMBIA SA |  |  |  |  |
| ÁREA TÍTULO | 494,0748 ha |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO | Santander |  |  |  |  |
| MUNICIPIO | Bucaramanga |  |  |  |  |
| MINERALES AUTORIZADOS | Materiales de Construcción (Caliza) |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE MINERÍA | Mediana Minería |  |  |  |  |
| FECHA REGISTRO MINERO | 15/noviembre/2019 |  |  |  |  |
| DURACIÓN | 30 años |  |  |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL | Explotación (Suspendida) |  |  |  |  |
| TIPO DE ACTIVIDADES MINERAS DESARROLLADAS | Cielo abierto con método de explotación mediante terrazas descendentes, siguiendo las características geológicas y estructurales del depósito. |  |  |  |  |
|  | Mina | Labores Mineras | Coordenadas |  |  |
|  |  |  | Y (Norte) | X (Este) | Z (Altura) |
| PRODUCCIÓN ANUAL PROYECTADA | 10.000 m3 |  |  |  |  |
| GEOMETRÍA DE TÚNELES | N/A |  |  |  |  |
| PLANTA DE BENEFICIO DENTRO DEL ÁREA DEL TÍTULO | No |  |  |  |  |
| VOLÚMENES Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS (RELAVES Y OTROS), DESPUÉS DEL BENEFICIO | N/A |  |  |  |  |

CONCLUSIONES:

- Se evidencia una totalidad de 56 títulos mineros y 1 subcontrato de formalización que se superponen con el polígono de Área de Reserva Temporal de Santurbán, propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo.

- De los 56 títulos mineros, solo 6 presentan actividad de acuerdo a lo señalado en los informes de visitas realizados por el personal Técnico de la Agencia Nacional de Minería.

- De los seis títulos en los que se evidenciaron actividad, todos cuentan con instrumento técnico y viabilidad ambiental aprobada.

- Solo tres títulos mineros que cuentan con instrumento técnico y viabilidad aprobada, y que se evidenciaron actividad minera en las visitas de fiscalización, se superponen de forma parcial o total con Zona de Páramo jurisdicciones Santurbán – Berlín, determinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 2090 del 2014.

- Los seis títulos que cuentan con instrumentos tanto técnicos como ambientales y que presentan actividad minera, tres son para la explotación de mineral de oro, plata y sus concentrados, el resto son para materiales de construcción.

- Dos de los títulos concesionados para la explotación de mineral de oro, plata y sus concentrados, cuentan con planta de beneficio dentro del área de su polígono. Los títulos otorgados para material de construcción, no cuentan con el beneficio de sus minerales dentro de su polígono.