DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE (DTS)

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA ESTABLECER EL UMBRAL DE GEI PARA EL HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES EN COLOMBIA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas y Energía

ABREVIATURAS

ACV: Análisis de Ciclo de Vida.

CCS: Captura y Almacenamiento de Carbono (Carbon Capture and Storage)

CCU: Captura y Utilización de Carbono (Carbon Capture and Utilization)

CCUS: Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (Carbon Capture, Utilization, and Storage)

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CH4: Metano

CO2 e: Equivalente de dióxido de carbono

CO2: Dióxido de carbono

DOE: Departamento de Energía de los Estados Unidos (Department of Energy)

EPA: Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, USA).

EU: Unión Europea (European Union).

FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable

GEI: Gases de Efecto Invernadero

GREET: Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Technologies

GWP: Potencial de Calentamiento Global (Global Warming Potential)

HFCs: Hidrofluorocarburos

IEA: Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency).

IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change).

IRA: Inflation Reduction Act (Ley de Reducción de la Inflación).

ISO: Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization).

kg CO2e: Kilogramos de Dióxido de Carbono Equivalente

kWh: Kilovatio-hora (Kilowatt-hour)

m3: Metros cúbicos (Cubic meters)

MJ: Megajulio (Megajoule)

MMBtu: Millón de Unidades Térmicas Británicas (Million British Thermal Units)

MMT: millones de toneladas métricas

N2O: Óxido Nitroso

NF₃: Trifluoruro de nitrógeno

PFCs: Perfluorocarburos

PWA: Prevailing Wage and Apprenticeship (Salario Predominante y Aprendizaje).

SF₆: Hexafluoruro de azufre

SIN: Sistema Interconectado Nacional

SISCLIMA: Sistema de Nacional de Cambio Climático

SMR: Reformado de Metano con Vapor (Steam Methane Reforming)

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6

1.	HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES EN COLOMBIA	7

2.	ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA	8

3.	UMBRAL DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) PARA EL HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES EN EL MUNDO	9

3.1.	Unión Europea	9

3.2.	Estados Unidos	10

3.3.	Otros países	11

4.	EMISIONES DE GEI EN LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO	13

5.	PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN COLOMBIA	13

6.	DEFINICIÓN DEL UMBRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES EN COLOMBIA	15

6.1.	Línea base para Colombia	18

6.2.	Determinación del Umbral máximo de emisiones de GEI para que el hidrógeno sea considerado de bajas emisiones de Colombia	21

7.	METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL UMBRAL DE EMISIONES GEI PARA EL HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES	22

7.1.	Alcance de la metodología de cálculo de GEI	23

7.2.	GEI que se deben tener en cuenta para la estimación del Umbral	23

7.3.	Descripción y fuentes de emisión	24

7.4.	Potencial de Calentamiento Global (GWP)	25

7.5.	Cálculo de las emisiones en CO2e	25

7.6.	Criterios de exclusión en la evaluación de GEI	26

7.7.	Recolección de datos	27

7.8.	Emisiones Fugitivas	27

7.9.	Reglas de cálculo	28

REFERENCIAS	29

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Umbrales de emisiones de GEI hidrógeno de bajas emisiones en la Unión Europea	10

Tabla 2. Umbral de Emisiones GEI para Estados Unidos	11

Tabla 3. Emisiones de GEI por ruta de producción de H2	13

Tabla 4. Emisiones por producción de hidrógeno por SMR	14

Tabla 5. Umbrales de emisiones de GEI hidrógeno de bajas emisiones en la Unión Europea	17

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Umbrales de emisión de GEI para la producción de hidrógeno a nivel internacional	12

Figura 2. Producción de hidrógeno por sector en Colombia	14

Figura 3. Límites de sistema para Análisis de Ciclo de Vida de la producción de Hidrógeno	16

Figura 4. Criterios para la definición del umbral de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones en Colombia.	18

Figura 5. Límite de sistema Cradle-to-Gate para la producción de Hidrógeno mediante Reformado de Metano con Vapor (SMR) – Línea base para Colombia	19

Figura 6. Línea base de GEI en la producción de hidrógeno de origen fósil en Colombia.	21

Figura 7. Evolución de umbrales de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones	22

# INTRODUCCIÓN

El Acuerdo de París es hasta ahora el hito más importante en materia de Cambio Climático adoptado por 196 partes en la COP21 de Paris, el 12 de diciembre de 2015. En este se estableció el objetivo climático más ambicioso de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 y preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con la era preindustrial. Colombia ratificó el acuerdo mediante la ley 1844 del 14 de julio de 2017 y estableció un marco normativo para alcanzar el objetivo de mitigación del Acuerdo de Paris.

La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) es el principal instrumento previsto por el Acuerdo de París para que los países comuniquen las acciones a las que se comprometen de manera vinculante para la lucha contra el cambio climático. Colombia, oficializó su compromiso internacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a través de su NDC en diciembre de 2020, los cuales deben cumplirse en su totalidad en 2030.

Como parte de las metas en materia de mitigación, el país se comprometió a emitir como máximo 169,44 millones de toneladas de CO2e en 2030 (51% de reducción respecto al escenario de referencia) y a formular un presupuesto de carbono para el periodo 2020 - 2030 a más tardar en 2023.

La ley 1931 de 2018, define los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales, como instrumentos a través de los cuales, cada Ministerio perteneciente al SISCLIMA, “identificará, evaluará y orientará la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del respectivo sector”.

Es así como, el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40350 de 2021 adopta el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el sector Minero Energético (PIGCCMe). En este plan establece la línea estratégica 3.1.1.5 ‘’Sustitución Energética y Nuevas Tecnologías’’ la cual busca entre otras cosas ‘’(...) apoyar la viabilización reglamentaria de los proyectos que permitan la reducción de emisiones de GEI que impulsen el uso de nuevas tecnologías, basadas en combustibles cero y bajos en emisiones, como Hidrógeno(...)’’

Por otro lado, la Ley 2169 de 2021 en su artículo 30 declara de utilidad pública e interés social los proyectos y/o ejecución de obras para la producción y almacenamiento de hidrógeno verde, entregando la facultad al Ministerio de Minas y Energía para establecer requisitos, procedimientos y la obligatoriedad del registro de proyectos de hidrógeno en el sistema de información que para tal efecto designe.

El hidrógeno es el elemento más simple de la tabla periódica y bastante reactivo, por lo que no está libre en la naturaleza sino combinado con otras moléculas. Esto hace que el hidrógeno no sea una fuente de energía primaria sino un vector energético, por su capacidad para almacenar, transportar y distribuir energía.

El hidrógeno tiene abierto el debate sobre políticas energéticas y climáticas en los últimos años. La Agencia Internacional de Energía estima que necesitaremos producir hasta 450 MMT de hidrógeno bajo en carbono para 2050 y así satisfacer la creciente demanda energética e industrial (IEA, 2023). La tarea para desarrollar un marco normativo presenta desafíos para el hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono. El hidrógeno con bajas emisiones de carbono se puede producir mediante diversos métodos y utilizando diferentes fuentes de energía; entre ellas se incluyen la producción de hidrógeno a partir de gas natural con la posterior captura y almacenamiento de carbono (CCS) y captura y utilización de carbono (CCU), la electrólisis del agua y otros, siempre que sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) puedan ser significativamente inferiores a las de la producción convencional basada en combustibles fósiles. Por ello, el mundo debate el uso de hidrógeno de bajas emisiones de carbono como una forma de acelerar la expansión del mercado e impulsar la economía del hidrógeno que se encuentra en su fase inicial (IEA 2023; Hydrogen Europe 2023; Tarvydas et al. 2022). Según el estudio del Centro Común de Investigación de la UE, se estima que el hidrógeno de bajas emisiones de carbono representará entre el 30 y el 50% de la producción mundial total de hidrógeno según diferentes escenarios para 2050 (Tarvydas et al. 2022). La construcción de un sistema de suministro de hidrógeno limpio y con bajas emisiones de carbono se ha convertido gradualmente en un consenso mundial (Liu et al, 2021).

En Colombia el Decreto 1476 de 2022 en el artículo 2.2.7.1.4, del capítulo 1 del título VII del Decreto 1073 de 2015, se indica que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía definirán el umbral máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para que el hidrógeno sea considerado de bajas emisiones.

Con el hidrógeno de bajas emisiones se espera acelerar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país ya que como vector energético su uso está contemplado en aquellos sectores difíciles de electrificar.

El objetivo de este documento es soportar la definición del umbral de emisiones de GEI para que el hidrógeno pueda ser considerado de bajas emisiones en Colombia.

# HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES EN COLOMBIA

El uso de colores para referirse a diferentes rutas de producción, o términos como "verde o renovable", "bajo en carbono" o "hidrógeno limpio", no permiten identificar con claridad los niveles diferentes de emisiones potenciales.  El establecimiento de un umbral posibilita utilizar la intensidad de emisiones en la producción de hidrógeno en la definición de regulaciones nacionales, facilitando la interoperabilidad con el mercado nacional e internacional. Además, de identificar aquellos impactos en la producción y uso del hidrógeno y sus derivados, permitiendo diferenciar los productos y la asignación de etiquetas de H2 que reduzcan las confusiones entre productores y consumidores.

De acuerdo con el Articulo 2.2.7.2.2 del Decreto 1597 del 2024 del Ministerio de Minas y Energía, “por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, con el fin de establecer lineamientos de política pública para la gestión y promoción del Hidrógeno de bajas emisiones y/o sus derivados, y se establecen otras disposiciones’’, se define el hidrógeno de bajas emisiones de la siguiente forma:

“Hidrógeno de bajas emisiones en Colombia:

Se refiere a todo hidrógeno producido o extraído mediante tecnologías o métodos que generen bajos niveles de emisiones de carbono, independientemente del proceso utilizado. La clasificación como hidrógeno de bajas emisiones depende de que la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sea menor o igual a los umbrales que establecerá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, según sus respectivas competencias. (…)

El hidrógeno verde, azul y blanco, definidos en el artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021 y la Ley 2294 de 2023 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, podrán considerarse incluidos dentro de la presente definición de hidrógeno de bajas emisiones, siempre que cumplan con el umbral de emisiones establecido para tal fin.’’

También es importante tener en consideración que la Ley 2294 de 2023 definió el hidrógeno verde para Colombia de la siguiente forma:

“(…) Es aquel producido a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, el calor geotérmico, la solar, los mareomotriz, entre otros; y se considera fuentes no convencionales de energía renovable -FNCER-. También se considerará hidrógeno verde el producido con energía eléctrica autogenerada a partir de FNCER y energía eléctrica tomada del sistema interconectado nacional -SIN-, siempre y cuando la energía autogenerada con FNCER entregada al SIN sea igual o superior a la energía tomada del SIN; para este último caso, el Ministerio de Minas y Energía establecerá el procedimiento para certificar este balance a partir de los sistemas de medida ya establecidos en la regulación”.

# ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

La metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permite evaluar los impactos ambientales generados por un producto, proceso o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. Este ciclo abarca desde la extracción de materias primas, la producción, la distribución, el uso y el consumo, hasta la disposición final de residuos. Su principal objetivo es identificar y cuantificar los flujos de energía, materiales y emisiones durante cada etapa del ciclo de vida. Dicha información brinda una visión global de las consecuencias medioambientales relacionadas con la actividad, tal como lo establece la ISO 14040:2021 (ISO, 2021).

En general, el ACV es una herramienta ampliamente utilizada en industrias como la energética, manufacturera y de transporte, y usualmente se emplea para comparar impactos ambientales de diferentes tecnologías o productos. Utilizado, por ejemplo, para comparar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la electricidad generada por fuentes fósiles y fuentes renovables. También se utiliza para identificar oportunidades de mejora en procesos productivos, promover la ecoeficiencia y apoyar la toma de decisiones en políticas de sostenibilidad (European Commission, 2010).

Esta herramienta resulta útil para empresas y gobiernos interesados en minimizar sus impactos ambientales, y al aplicarla, las organizaciones pueden determinar la huella de carbono, la huella hídrica, entre otras, y diseñar estrategias para reducir sus impactos. Además, el ACV se utiliza como una herramienta de comunicación, permitiendo a las organizaciones demostrar la sostenibilidad de sus productos o procesos ante partes interesadas y consumidores (UNEP, 2011).

Para generar procesos comparativos, las normas o estándares formulan Reglas de Categoría de Producto, las cuales contienen directrices que establecen un marco común para evaluar y comunicar los impactos ambientales de productos y servicios, garantizando la consistencia, coherencia y transparencia de los procesos en especial en los análisis de ciclo de vida.

Recientemente la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) publicó la Especificación Técnica (Technical Specification) ISO/TS-19870:2023 - Tecnologías del hidrógeno - Metodología para la determinación de gases de efecto invernadero asociados con la producción, acondicionamiento y transporte de hidrógeno hasta la puerta de consumo. El análisis descrito en el documento en mención aplica el ACV y cubre un límite de sistema de “cuna a la puerta de consumo”, lo cual se explica más adelante. Esto incluye emisiones directas e indirectas y excluye emisiones consideradas insignificantes por: incertidumbre del equipo de medición, si las mediciones regulares y/o en línea no están disponibles, utiliza datos indirectos derivados de la literatura abierta y aplicables a la ubicación de producción de H2 (ISO, 2023).

Las emisiones indirectas incluyen las asociadas a impactos de la fase de upstream, es decir, las etapas iniciales que incluyen la adquisición, procesamiento y transporte de materias primas. Este no considera dentro del límite de entrada las emisiones de la construcción, la fabricación y el desmantelamiento de los bienes de capital, entre otros no asociados directamente a la producción.

Sin embargo, en algunos casos, las emisiones asociadas a los bienes de capital (también conocidas como emisiones CAPEX) pueden representar un aporte relevante al total de emisiones. Por esta razón, se proporciona su cuantificación de manera separada, utilizando valores tomados de la literatura científica o calculados de acuerdo con los lineamientos establecidos en los documentos ISO pertinentes.

# UMBRAL DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) PARA EL HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES EN EL MUNDO

## Unión Europea

La Directiva del Parlamento Europeo mediante la cual se regula los mercados del gas e hidrógeno en su artículo 2.11 ha determinado de la siguiente forma el hidrógeno con bajas emisiones de carbono: es el hidrógeno cuyo contenido energético se deriva de fuentes no renovables y que cumple el umbral de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 70% en comparación con el combustible fósil de referencia. Lo anterior, se encuentra establecido en la metodología adoptada de conformidad con el artículo 29 bis, apartado 3, de la Directiva (UE) 2018/2001. En este sentido, Europa ha establecido que la intensidad de carbono no debe superar los 3,38 kg de CO2e por kg de hidrógeno en términos de emisiones del ciclo de vida. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno gris, la normativa europea define los límites del sistema considerando un enfoque de la cuna a la puerta (Cradle-to-Gate). Así mismo, establece que se deben incluir las fugas de metano que ocurren durante la producción, procesamiento y transmisión de gas natural para cubrir las emisiones upstream y midstream.

Es importante resaltar que también existen sistemas de certificación voluntarios, por ejemplo, CertifHy (2022) en el cual se establece que, si las emisiones de GEI en la cadena de producción desde el pozo hasta la salida son iguales o inferiores a 36,4gCO2e/MJ, el hidrógeno se certifica como bajo en carbono, lo que es superior a los umbrales establecidos en la legislación de la UE. En la Tabla 1 se resumen los umbrales en la Unión Europea.

Tabla 1. Umbrales de emisiones de GEI hidrógeno de bajas emisiones en la Unión Europea

|  | Comparador de combustibles fósiles (g CO2e/MJ) | Porcentaje de reducción de GEI | Intensidad de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones (g CO2e/MJ)* | Intensidad de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones (kg CO2e/kg H2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directiva sobre los mercados del gas y del hidrógeno | 94 g CO2e/ MJ | 70% | 28,2 g CO2e/ MJ | 3,38 kgCO2e/ kg H2 |
| Taxonomía de la UE | 94 g CO2e/ MJ | 73,4% (hidrógeno) 70% (combustibles sintéticos a base de hidrógeno) | 25,004 g CO2e/ MJ 28,2 g CO2e/ MJ | 3,00 kgCO2e/ kg H2 3,38 kgCO2e/ kg H2 |
| Certificación CertifHy | 91 g CO2e/ MJ | 60% | 36,4 g CO2e/ MJ | 4,37 kgCO2e/ kg H2 |

* Corresponde a los valores y unidades originales extraídos directamente de la fuente consultada.

Fuente: Bruch & Knodt, 2024

El hidrógeno con Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS) ha tenido una recepción en diferentes países europeos. Desde el año 2024, la Comisión Europea se encuentra elaborando los requisitos detallados sobre cuales combustibles se deben considerar "de bajas emisiones de carbono", incluido el hidrógeno. Esta metodología será fundamental para la integridad de las leyes climáticas europeas y determinará la futura competitividad en términos de costes del hidrógeno renovable y al mismo tiempo garantizar que el hidrógeno bajo en carbono contribuya a los objetivos climáticos del bloque de 27 naciones (Agora Energiewende, 2024; Bellona, 2024).

## Estados Unidos

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, Inflation Reduction Act), divulgada en agosto de 2022, contiene una serie de disposiciones relacionadas con el cambio climático, incluidas varias para alentar la inversión del sector privado en energía limpia. Entre ellas se encuentran incentivos para varios tipos de combustibles bajos en carbono, incluido el hidrógeno. Adicionalmente, publicaron una guía propuesta sobre cómo determinar la elegibilidad para dos de esos incentivos, el Crédito Fiscal para la Producción de Hidrógeno Limpio según la Sección 45V del Código de Impuestos Internos y el Crédito Energético según la Sección 48, que involucra la contabilización de las emisiones de GEI en el ciclo de vida de la producción de hidrógeno y poder considerarlo de bajas emisiones, medido en términos de CO2e inferiores a 4,0 kgCO2 por 1 kg de hidrógeno producido. En este contexto, Estados Unidos ha definido cuatro niveles de emisiones de GEI durante el ciclo de vida de la producción de hidrógeno, asignando a cada uno su correspondiente incentivo. En la Tabla 2 se presenta un resumen de la intensidad de GEI del hidrógeno bajo en emisiones y su correspondiente incentivo.

Tabla 2. Umbral de Emisiones GEI para Estados Unidos

| Emisiones de GEI en el ciclo de vida (kgCO2e/kgH2) | Crédito fiscal por kg de hidrógeno producido por una instalación que no cumple con los requisitos de PWA a | Crédito fiscal por kg de hidrógeno producido por una instalación que cumple con los requisitos de PWA a |
| --- | --- | --- |
| ≥2,5 hasta 4 | $0,12 | $0,60 |
| 1,5 a 2,5 | $0,15 | $0,75 |
| 0,45 a 1,5 | $0,20 | $1 |
| <0,45 | $0,60 | $3 |

Fuente: Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, (2022).

## Otros países

El hidrógeno bajo en carbono habilitado con CCS ha tenido una aceptación mixta en diferentes países europeos. El Reino Unido lo ha incluido en sus políticas de hidrógeno con bajo contenido de carbono desde el principio, y los Países Bajos han desarrollado planes para CCS. Originalmente, la política de la Unión Europea se centró casi exclusivamente en el hidrógeno electrolítico, pero durante 2023, varios anuncios de políticas indicaron una creciente aceptación de que la CCS desempeñaría un papel importante en la descarbonización (The Oxford Institute for Energy Studies, 2024).

En 2023, el umbral de emisiones de GEI para el hidrógeno bajo en carbono establecido por el Reino Unido incluye diferentes rutas de producción, con un límite de 20 g CO2e/MJ calculado con base en el poder calorífico inferior (LHV) del hidrógeno. Esto equivale a 2,4 kg CO2e por kilogramo de hidrógeno producido. Existen otros umbrales de emisiones de GEI para este tipo de hidrógeno; sin embargo, dependerán de la línea base (las formas de producción con las que cuenta el país al momento de emitir el umbral), las capacidades de cada país, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como la posibilidad de acceder a incentivos.

En la Figura 1 se presentan umbrales de emisión de GEI y algunas características de cada uno (País, denominación, Umbral de GEI, tipo de energía, ruta de producción y modelo de la cadena de custodia).

Figura 1. Umbrales de emisión de GEI para la producción de hidrógeno a nivel internacional

Fuente: Adaptado de IEA (2024; IRENA (2022); IRENA (2024)

# EMISIONES DE GEI EN LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO

Existen diversas rutas para la producción de hidrógeno, las cuales emplean diferentes materias primas y fuentes de energía, como la electricidad o el gas natural. La elección de estas rutas depende tanto del tipo de materia prima utilizada como del sistema de suministro eléctrico asociado al proceso de producción, en la Tabla 3 se presenta las emisiones de GEI para diferentes rutas de producción de hidrógeno. Las rutas resaltadas en rojo no se han implementado en Colombia.

Tabla 3. Emisiones de GEI por ruta de producción de H2

| Método de producción de hidrógeno | Rango de emisiones (kgCO2e / kgH2) |
| --- | --- |
| Reformado de metano con vapor sin CCS | 10 - 13 |
| Gasificación de carbón sin CCS | 22 - 26 |
| Reformado de metano con vapor con CCS* | 1,5 - 6,2 |
| Gasificación de carbón con CCS con CCS* | 2,6 - 6,3 |
| Electrólisis con electricidad de la red** | 0,5** - 24,0*** |
| Electricidad nuclear | 0,1 - 0,3 |

Fuente: Agencia Internacional de Energía (IEA), 2023.

*CCS: Asume una tasa de captura del 93% de las emisiones de CO2.

**Basado en las emisiones de la red eléctrica sueca de 10 g CO₂e/ kWh.

***Basado en una emisión promedio global de 460 g CO₂e/ kWh. En redes con emisiones por encima del promedio global, la intensidad de emisiones de GEI del hidrógeno será mayor.

H₂ a partir de combustibles fósiles no considerados en Colombia.

# PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN COLOMBIA

Actualmente, en Colombia, la demanda de hidrógeno está vinculada principalmente a la industria petroquímica y a la producción de fertilizantes. En 2023, la producción de hidrógeno en el país alcanzó aproximadamente 143 kton, obtenidas a partir de gas natural mediante el proceso de "Reformado de metano con vapor" (Steam Methane Reforming, SMR, por sus siglas en inglés). Este tipo de hidrógeno, conocido como hidrógeno gris, proviene principalmente de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena de Ecopetrol, representando aproximadamente el 92% de la producción nacional en 2023 como se muestra en la Figura 2. Por lo tanto, para efectos de cálculos para determinar el umbral de emisiones GEI, no seran consideradas otras producciones de hidrógeno gris en el país.

Figura 2. Producción de hidrógeno por sector en Colombia

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 2025

Es así como, mediante el oficio No. 32022024E2025554 del 12 de Julio de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó a Ecopetrol un informe técnico con el resultado de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en unidades de kgCO2e/kgH2 para la producción de hidrógeno, con las condiciones de operación en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. Vía correo electrónico la gerencia de Cambio Climático de la empresa envió respuesta a esa solicitud. Este insumo es considerado la base para el cálculo del umbral de emisiones de GEI para la producción de hidrógeno en Colombia.

A partir de los datos de funcionamiento de 2023 y contemplando un alcance puerta a puerta (Gate-to-Gate), Ecopetrol determinó las emisiones GEI de la producción de hidrógeno gris en las dos refinerías de Colombia. Frente a la producción total de Ecopetrol, la refinería de Barrancabermeja es responsable de producir aproximadamente el 30% del hidrógeno, alcanzando un rango de emisión de 9,33 – 12,33 kg CO2e/kgH2, mientras que la refinería de Cartagena produce aproximadamente el 70% del hidrógeno y alcanza un rango de emisión de 8,47 – 8,97 kgCO2e/kgH2 (Ecopetrol, 2024). En la Tabla 4 se presenta un resumen de la producción y emisiones para el hidrógeno en Colombia.

Tabla 4. Emisiones por producción de hidrógeno por SMR

| Refinería | Producción H2 miles de toneladas métricas al año [ktma] | Emisiones kgCO2e/ kgH2 | % Producción de H2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Barrancabermeja | 30 – 36 | 9,33 – 12,33 | 30 % |
| Cartagena | 83 – 87 | 8,47 – 8,97 | 70 % |

Fuente: Ecopetrol, 2024

Las emisiones de GEI para ambos casos reflejan el uso de tecnologías convencionales. Sin embargo, para el caso de la refinería de Barrancabermeja, se realiza una separación de una cantidad del CO2 generado y este es entregado a un tercero para su uso, lo que representa un manejo diferenciado de estas emisiones. Para los cálculos asociados, se tiende a utilizar los límites superiores de los rangos disponibles. Este enfoque permite incorporar la variabilidad en las condiciones operativas y las ineficiencias potenciales del proceso, garantizando que los valores obtenidos sean representativos de los escenarios más críticos.

# DEFINICIÓN DEL UMBRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES EN COLOMBIA

En lo que respecta a las iniciativas de hidrógeno de bajas emisiones, se deben considerar tres puntos clave (Liu et al, 2021):

(1) La definición de hidrógeno de bajas emisiones

Por un lado, se refiere a que rutas de producción se incluyen y, por otro lado, implica si la definición de hidrógeno de bajas emisiones se basa en la cuantificación de las emisiones de GEI del ciclo de vida y/o si la definición se basa en la calificación de la tecnología de producción de hidrógeno y la fuente de la materia prima para el hidrógeno. Es de recordar,  que la definición de hidrógeno de bajas emisiones que se aplica a Colombia es la establecida en el Decreto 1597 de del 2024 del Ministerio de Minas y Energía.

(2) Límite del sistema

Con base en la definición de cuantificación de las emisiones de GEI del ciclo de vida, hay varias opciones para los límites de contabilidad de emisiones de GEI, como de la cuna al punto de producción o al punto de uso (Cradle-to-Gate o Cradle-to-Wheel).

- De la cuna hasta el punto de producción (Cradle-to-Gate): considera las emisiones hasta la producción del hidrógeno. Es decir, aquellas generadas desde la etapa inicial para la obtención de la materia prima, así como cualquier cambio en el uso de la tierra; seguido por los insumos de energía para la producción de la molécula, en donde se tiene en cuenta la intensidad de emisiones del energético utilizado, y finalizando con las emisiones generadas por las tecnologías de producción, es decir, antes de que el hidrógeno sea acondicionado y transportado hacia el usuario final.

- De la cuna hasta el punto de uso (Cradle-to-Wheel): además de las emisiones generadas hasta el punto de producción, se adicionan todas las emisiones generadas durante las etapas de almacenamiento, transporte, distribución y uso del hidrógeno

La Figura 3 muestra los distintos enfoques de análisis utilizados para estimar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los procesos de producción de hidrógeno.

Figura 3. Límites de sistema para Análisis de Ciclo de Vida de la producción de Hidrógeno

Fuente: Elaboración propia

El límite de sistema seleccionado para estimar las emisiones de GEI en Colombia corresponderá a un  enfoque de "la Cuna hasta el punto de producción" (Cradle-to-Gate). Este enfoque es adecuado para el contexto colombiano, ya que permite establecer un marco inicial que considera las etapas previas a la salida del hidrógeno de la planta de producción, incluyendo las emisiones asociadas a la extracción de materias primas y los procesos de producción.

El acondicionamiento del hidrógeno puede implicar su conversión a otras fases (líquido) y condiciones de almacenamiento, dependiendo de si el hidrógeno será comprimido, licuado o convertido en portadores como amoníaco o metanol. Cada una de estas opciones conlleva diferentes operaciones de proceso y requisitos energéticos, lo que introduce incertidumbre en la cuantificación de emisiones de GEI (﻿Ahmad, et al., 2024). En ese sentido, se excluye el acondicionamiento del hidrógeno, y etapas posteriores, en el cálculo del umbral de la producción de hidrógeno de bajas emisiones con el fin de mantener la coherencia y comparabilidad con otros marcos de referencia, como los presentados en la figura 1.

La selección de este límite tiene como objetivo impulsar el desarrollo del mercado del hidrógeno, proporcionando una referencia inicial que sea viable para los productores. Además, el enfoque facilita la implementación progresiva de umbrales de emisiones más estrictos en el futuro, permitiendo que las metodologías y tecnologías evolucionen de manera secuencial.

(3) Línea base de referencia

En general, los países seleccionan las emisiones de GEI de la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, como el reformado de metano con vapor (SMR), como línea base debido a que esta tecnología está ampliamente extendida y es la más utilizada a nivel mundial (IEA, 2023). Además, el SMR representa un punto de referencia útil al ser un proceso bien caracterizado y con disponibilidad amplia de datos operativos​.

Como se mencionó anteriormente, la producción de hidrógeno en Colombia se lleva a cabo principalmente en las refinerías de Ecopetrol a través de la ruta de reformado de metano con vapor (SMR). Aunque existen otras formas de producción de hidrógeno en el país, estas iniciativas aún no alcanzan la escala comercial necesaria para establecer una línea base. Además, estas tecnologías carecen de representatividad, ya que su alcance no refleja las condiciones operativas típicas de la industria, y no presentan una disponibilidad suficiente de datos para realizar evaluaciones consistentes de emisiones de GEI.

Ahora bien, la directriz de la Unión Europea se reconoce como la norma más rigurosa y ampliamente adoptada a nivel internacional por los productores de hidrógeno. Esto se debe al liderazgo de la UE en el desarrollo de políticas y estándares que fomentan la producción y el uso sostenible del hidrógeno. Dicha normativa regula de manera estricta las emisiones de GEI en su producción, utilizando un enfoque basado en el análisis de ciclo de vida, y define los requisitos técnicos necesarios para clasificar el hidrógeno como renovable o de bajas emisiones.

Por lo anterior, se establece acoger la directriz de la Unión Europea como referencia para definir el umbral de emisiones de GEI, de manera que el hidrógeno producido en Colombia pueda ser clasificado como de bajas emisiones. Este umbral considerará una reducción del 70% en las emisiones de GEI en comparación con las emisiones generadas por la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles (Tabla 5), específicamente el hidrógeno producido mediante el reformado de metano con vapor (SMR) utilizando gas natural como materia prima, que será tomado como línea base.

Tabla 5. Umbrales de emisiones de GEI hidrógeno de bajas emisiones en la Unión Europea

|  | Comparador de combustibles fósiles (g CO2e/MJ) | Porcentaje de reducción de GEI | Intensidad de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones (g CO2e/MJ)* | Intensidad de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones (kg CO2e/kg H2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directiva sobre los mercados del gas y del hidrógeno (UE) | 94 g CO2e/ MJ | 70% | 28,2 g CO2e/ MJ | 3,38 kgCO2e/ kg H2 |
| Taxonomía de la UE | 94 g CO2e/ MJ | 73,4% (hidrógeno) 70% (combustibles sintéticos a base de hidrógeno) | 25,004 g CO2e/ MJ 28,2 g CO2e/ MJ | 3,00 kgCO2e/ kg H2 3,38 kgCO2e/ kg H2 |
| Certificación CertifHy (UE) | 91 g CO2e/ MJ | 60% | 36,4 g CO2e/ MJ | 4,37 kgCO2e/ kg H2 |

* Corresponde a los valores y unidades originales extraídos directamente de la fuente consultada.

En la Figura 4 se esquematiza el procedimiento para establecer el umbral de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones.

Figura 4. Criterios para la definición del umbral de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones en Colombia.

Fuente: Adaptado de Cornelis (2023).

Para determinar el umbral máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para que el hidrógeno se considere de bajas emisiones se utilizará la aproximación matemática presentada en la Ecuación 1.

Ecuación 1. Fórmula para determinar el umbral máximo de emisiones de GEI para H2 de bajas emisiones

Umbral de emisiones de GEI=Linea base kgCO2kgH2-(Linea base kgCO2kgH2*% reducción de GEI)

Donde:

Línea base: Corresponde a las emisiones de GEI de ciclo de vida de la producción de hidrógeno por reformado de metano con vapor en Colombia (kgCO2e/kgH2)

% Reducción de GEI: Corresponde a la reducción de emisiones de GEI respecto a línea base de origen fósil (70%)

## Línea base para Colombia

Los datos de emisiones de GEI de la producción de hidrógeno suministrados por Ecopetrol, fueron calculados con un límite del sistema de la puerta de entrada de refinería hasta puerta de producto terminado (Gate-to-Gate). El anterior límite de sistema tiene un enfoque diferente al límite seleccionado para el caso de Colombia, el cual tiene un enforque de la cuna hasta el punto de producción (Cradle-to-Gate) como se puede ver en la Figura 5.

Por lo anterior, para la definición de la línea base de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que permita establecer el hidrógeno de bajas emisiones de Colombia, es necesario completar las emisiones de GEI desde la obtención de la materia prima, es decir, desde la producción de gas natural hasta el proceso de producción de hidrógeno.

Figura 5. Límite de sistema Cradle-to-Gate para la producción de Hidrógeno mediante Reformado de Metano con Vapor (SMR) – Línea base para Colombia

Fuente: Elaboración propia

Paso 1: De la cuna al punto de producción de gas natural (Cradle-to-Gate)

Como se establece en la figura 5, para estimar las emisiones GEI del gas natural, se deben tener en cuenta las etapas de producción, compresión, procesamiento, almacenamiento y distribución de gas natural. Para ello, se hace necesario utilizar datos de la literatura. De acuerdo con los datos reportados por Littlefield et al. (2019) y Littlefield et al. (2022), la intensidad de carbono promedio de la producción de gas natural en la etapa Cradle-to-Gate se estima en 16,05 g CO2 e/MJ. Con la finalidad de establecer la intensidad de carbono en kgCO2e/kgH2 se considera el consumo promedio de gas natural en la producción de hidrógeno reportado por Ecopetrol para la refinería de Barrancabermeja (0,1133 MMBtu/ kgH2), dado que este valor se encuentra dentro del rango de emisiones de GEI asociado al reformado de metano con vapor (SMR) sin captura de carbono, según lo reportado por la Agencia Internacional de Energía (IEA) en 2023.

De acuerdo con lo anterior y aplicando la Ecuación 2, se estimó una intensidad de carbono de 1,92 kgCO2e/kgH2 para la producción gas natural con un enfoque Cradle-to-Gate.

Ecuación 2. Estimación de emisiones GEI para la producción de gas natural con un enfoque Cradle-to-Gate

Emsiones GEI kg CO2 ekg H2=0,1133MMBtukg H2*1055,06MJMMBtu(1)*16,05g CO2 eMJ*1 kg1000 g

Emsiones GEI=1,92kg CO2 ekg H2

(1) Para el cálculo, se tiene en cuenta el siguiente factor de conversión de unidades: 1055,06 MJ/ MMBtu.

Paso 2: De la puerta de producción de gas natural a la puerta de producción de hidrógeno (Gate-to-Gate)

Para determinar la línea base de emisiones de GEI, se utilizaron el valor calculado en el paso anterior (el cual corresponde a las emisiones GEI estimadas para la producción de gas natural), el promedio de los valores de intensidad de emisiones reportados por Littlefield et al. (2019, 2022) y el promedio ponderado de los valores máximos de emisiones de GEI proporcionados por Ecopetrol para cada refinería (Tabla 4). El cálculo, como se muestra en la Ecuación 3, resultó en una línea base de 11,90 kgCO2e/kgH2 para la producción de hidrógeno bajo el enfoque Cradle-to-Gate.

Ecuación 3. Determinación de la línea base para la producción de hidrógeno con un enfoque de la cuna a la puerta (Cradle-to-Gate)

Emsiones GEIRefinería  Barrancabermeja  kg CO2 ekg H2=12,33kg CO2 ekg H2* 30%=3,70kg CO2 ekg H2

Emsiones GEIRefinería  Cartagena  kg CO2 ekg H2=8,97kg CO2 ekg H2* 70%=6,28kg CO2 ekg H2

Emsiones GEIEcopetrol kg CO2 ekg H2=3,70kg CO2 ekg H2+6,28kg CO2 ekg H2=9,98kg CO2 ekg H2

Línea base kg CO2 ekg H2=9,98kg CO2 ekg H2+1,92kg CO2 ekg H2

Línea base=11,90kg CO2 ekg H2

La Figura 6 muestra la línea base para la producción de hidrógeno de origen fósil con un enfoque de la cuna a la puerta (Cradle-to-Gate) indicando la contribución de GEI en cada etapa considerada.

Figura 6. Línea base de GEI en la producción de hidrógeno de origen fósil en Colombia.

Fuente: Elaboración propia

## Determinación del Umbral máximo de emisiones de GEI para que el hidrógeno sea considerado de bajas emisiones de Colombia

Para determinar el umbral máximo de emisiones de GEI que permite clasificar el hidrógeno como de bajas emisiones, se aplicó la Ecuación 1, utilizando como referencia el valor de la línea base (calculado mediante la Ecuación 3). Como resultado, el umbral obtenido es de 3,57 kgCO2e/kgH2, como se presenta en la Ecuación 4. Este valor considera una reducción del 70% en comparación con las emisiones de GEI asociadas al hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles. Cabe destacar que este enfoque está alineado con las directrices adoptadas de la Unión Europea.

Ecuación 4. Determinación del umbral para el hidrógeno de bajas emisiones en Colombia.

Umbral kg CO2 ekg H2=11,90kg CO2 ekg H2-11,90kg CO2 ekg H2*70%

Umbral=3,57kg CO2 ekg H2

En la Figura 7 se presenta la evolución de umbrales de GEI a nivel mundial para que el hidrógeno se considerado de bajas emisiones en unidades de kgCO2e/kgH2, desde el año 2008 al 2025, en la cual se incorpora el umbral determinado para Colombia.

Figura 7. Evolución de umbrales de GEI para el hidrógeno de bajas emisiones

Fuente: Adaptado de Seonhoo Lim. (2023)

# METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL UMBRAL DE EMISIONES GEI PARA EL HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES

Para promover el desarrollo del mercado de hidrógeno bajo en emisiones, se ha incrementado el debate global alrededor de los estándares para el hidrógeno verde y bajo en carbono. La industria está reconociendo cada vez más la importancia de una definición cuantitativa de los diferentes métodos de producción de hidrógeno, basados en el análisis de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de su ciclo de vida (U.S. Department of Energy, 2024).

Esta metodología busca estandarizar la cuantificación de las emisiones de GEI en CO2 equivalente (CO2e) asociadas con la producción de hidrógeno, sin importar la ruta tecnológica utilizada. Además, contempla la implementación de tecnologías de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS), cuando sea aplicable, para mitigar las emisiones de CO2 durante el proceso (IPHE, 2023; The International PtX Hub, 2023).

El análisis se fundamenta en los principios del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que abarca desde la extracción de las materias primas (cuna) hasta la producción del hidrógeno (puerta). Este enfoque está alineado con las siguientes normas ISO y estándares internacionales para garantizar la consistencia y verificación de las emisiones:

- ISO 14040:2006/Amd 1:2020: Gestión ambiental — Análisis del ciclo de vida (ACV) — Principios y marco.

- ISO 14044:2006/Amd 1:2017: Gestión ambiental — Análisis del ciclo de vida — Requisitos y directrices.

- ISO 14067:2018: Gases de efecto invernadero — Huella de carbono de productos — Cuantificación y comunicación.

- ISO/TS 19870: 2023: Industria del hidrógeno — Metodología para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción, acondicionamiento y transporte de hidrógeno hasta la puerta de consumo.

Además, es importante destacar el alineamiento con los siguientes estándares y marcos regulatorios internacionales:

- CertifHy 3: Metodologías de emisiones de GEI para hidrógeno bajo en carbono y renovable.

- Ariadne Analysis (2024): Análisis del marco normativo europeo para hidrógeno.

- IPHE (2023): Metodología para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de hidrógeno.

A la fecha, se ha publicado la especificación técnica ISO/TS 19870:2023 "Industria del hidrógeno — Metodología para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción, acondicionamiento y transporte de hidrógeno hasta la puerta de consumo". Este documento proporciona una metodología específica para el cálculo de emisiones de GEI en la cadena de suministro del hidrógeno. No obstante, el cálculo se basa en los principios establecidos en la ISO 14067, adaptados a las particularidades y requerimientos de la industria del hidrógeno. Este enfoque garantiza que la cuantificación de las emisiones de GEI para cualquier método de producción de hidrógeno sea precisa, verificable y estandarizada, fomentando la transparencia y promoviendo el uso de hidrógeno bajo en emisiones en Colombia.

## Alcance de la metodología de cálculo de GEI

La metodología de estimación de GEI es el análisis de ciclo de vida (ACV) o huella de carbono de producto que abarca todas las etapas desde la extracción de las materias primas hasta la producción del hidrógeno:

- Extracción y procesamiento de materias primas.

- Pretratamiento del agua (si aplica).

- Transporte de materias primas.

- Producción de hidrógeno mediante cualquier método.

- Captura y almacenamiento de carbono (CCS) (si aplica).

- Gestión de subproductos y residuos.

En el ACV no se consideran emisiones de GEI asociadas a la construcción, adecuación, disposición y mantenimiento de la infraestructura y facilidades.

## GEI que se deben tener en cuenta para la estimación del Umbral

La combustión, la quema controlada (flaring), la ventilación y las fugas son las principales fuentes de emisiones durante el ciclo de vida de los productos cubiertos en este documento. Los principales gases de efecto invernadero (GEI) involucrados son el CO₂, CH₄ y el óxido nitroso (N₂O). Sin embargo, se incluyen los siguientes seis gases, ya que las fugas de refrigerantes, entre otras, también contribuyen de manera significativa al calentamiento global de acuerdo con la CMNUCC (IPCC, 2021; JOGMEC, 2023):

- Dióxido de carbono (CO₂)

- Metano (CH₄)

- Óxido nitroso (N₂O)

- Hidrofluorocarburos (HFCs)

- Perfluorocarburos (PFCs)

- Hexafluoruro de azufre (SF₆)

## Descripción y fuentes de emisión

A continuación, se describen las principales fuentes de emisión para cada etapa del proceso que deben considerarse en el cálculo de CO₂e para cualquier ruta de producción de hidrógeno.

- Extracción y procesamiento de materias primas: Incluye la extracción de materias primas como gas natural, biomasa, agua, que es independiente de la ruta de producción y abarca las actividades de extracción, procesamiento y tratamiento. Las emisiones directas de CO2 y fugas de metano (CH₄) se calcularán en términos de CO2 y usando el Potencial de Calentamiento Global (GWP) del metano. Si se utiliza electricidad, las emisiones indirectas se calculan en función de la intensidad de emisiones de la red.

- Pretratamiento del agua: Asegura que el agua utilizada en el proceso de producción de hidrógeno esté libre de impurezas y minerales que podrían dañar los electrolizadores o reducir la eficiencia del proceso. El pretratamiento generalmente incluye filtración, desmineralización, ablandamiento y, en algunos casos, ajustes de pH. Las emisiones son principalmente indirectas, estas incluyen el consumo de electricidad utilizada para operar los equipos de filtración, desmineralización y bombeo de agua, el transporte y uso de productos químicos en la desmineralización y ajuste de pH. Estas se expresan en CO2 e.

- Transporte de materias primas: transporte de las materias primas hacia la planta de producción (gasoductos, camiones, barcos o electricidad a través de la red). Las emisiones directas incluyen el uso de combustibles en el transporte, mientras que las fugas de metano en el transporte por gasoductos también se cuantifican y se expresan en CO2 e. En el caso de electricidad, se consideran las emisiones indirectas derivadas de las pérdidas en la red.

- Producción de hidrógeno: En esta fase se cubren todas las rutas tecnológicas posibles, y las emisiones de GEI se cuantifican en función de la tecnología utilizada.

- Emisiones asociadas al Reformado de Metano con Vapor (SMR): El gas natural se reforma con vapor para producir hidrógeno. Este proceso emite CO2 y puede estar asociado con fugas de metano.

- Emisiones asociadas a la Electrólisis: El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad. Si la electricidad proviene de fuentes fósiles, se calculan las emisiones indirectas en función de la mezcla energética. Si la fuente es renovable, las emisiones son bajas.

- Emisiones asociadas a la Gasificación de Biomasa: La biomasa se convierte en hidrógeno mediante gasificación. Este proceso puede ser carbono neutral si la biomasa se regenera de manera sostenible. Las emisiones de CO2 se consideran neutrales si la biomasa es sostenible, pero se cuantifican otras emisiones, como las fugas de CH4.

- Captura y almacenamiento de carbono (CCS) (si aplica): Se deben incluir las emisiones indirectas del transporte y almacenamiento del CO2 capturado. La cantidad de CO2 capturado y almacenado debe considerarse como una reducción en las emisiones totales, por lo que debe ser restado de las emisiones totales para calcular el impacto neto.

- Gestión de subproductos y residuos (sólidos y líquidos): Considerando las fugas potenciales y los procesos de tratamiento, las emisiones derivadas del tratamiento y disposición de los residuos sólidos y líquidos se cuantifican en CO2 e.

## Potencial de Calentamiento Global (GWP)

El Potencial de Calentamiento Global, abreviado GWP por sus siglas en inglés (Global Warming Potential), es una métrica que permite cuantificar el impacto relativo de diferentes gases de efecto invernadero (GEI) para el cambio climático. El GWP es la cantidad de calor que puede atrapar un gas en la atmósfera en comparación con el dióxido de carbono (CO2), que se define como 1. Esta medición es fundamental para formular las emisiones de otros gases en términos equivalentes de dióxido de carbono (CO2 e) y, por lo tanto, permite evaluar el impacto climático total de diferentes procesos o actividades como la producción de hidrógeno o combustibles.

Para los gases comúnmente emitidos en la producción de hidrógeno, sus valores de GWP a lo largo de un horizonte de 100 años, según el IPCC AR6 (Sexto Informe de Evaluación), son los siguientes:

- Dióxido de carbono (CO2): GWP de 1 (referencia estándar).

- Metano (CH4): GWP de aproximadamente 25-28, dependiendo de la metodología aplicada.

- Óxido nitroso (N2O): GWP de 273, lo que lo convierte en uno de los gases más potentes en términos de su impacto en el calentamiento global.

Por otra parte, los hidroflurocarbonos (HFCs) y otros gases, como el hexafluoruro de azufre (SF6), tienen potenciales de calentamiento global entre 164 y 24.300 (IPCC, 2021).

## Cálculo de las emisiones en CO2e

El cálculo de las emisiones totales de GEI en kilogramos de CO2e por kilogramo de hidrógeno se fundamenta en sumar las emisiones directas e indirectas a lo largo de todo el ciclo de vida. Este proceso incluye las emisiones asociadas a la extracción de las materias primas, el procesamiento, la producción de hidrógeno, siguiendo el enfoque de la cuna a la puerta de producción (Cradle-to-Gate). La fórmula general, presentada en la Ecuación 5, integra las contribuciones de cada etapa y permite obtener un valor representativo de la huella de carbono total del proceso de producción de hidrógeno.

Ecuación 5. Estimación general de las emisiones GEI para la producción de hidrógeno siguiendo el enfoque de la cuna a la puerta de distribución (Cradle-to-Gate).

En ese sentido, se debe evaluar cada etapa del ciclo de vida a través de la Ecuación 6, la cual permite cuantificar las emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero considerando su Potencial de Calentamiento Global (GWP).

Ecuación 6. Estimación de las emisiones GEI para cada etapa de producción de hidrógeno.

Donde:

kg CO2: Emisiones directas de dióxido de carbono a lo largo del proceso de producción.

kg CH4: Emisiones de metano (CH4), multiplicadas por su Potencial de Calentamiento Global (GWP).

kg N2O: Emisiones de óxido nitroso (N2O), multiplicadas por su GWP.

kg HCFs: Emisiones de hidrofluorocarburos (HCFs) multiplicadas por su GWP.

kg PFCs: Emisiones de perfluorocarburos (PFCs) multiplicadas por su GWP.

kg SF6: Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) multiplicadas por su GWP.

kg NF3: Emisiones de trifluoruro de nitrógeno (NF3) multiplicadas por su GWP.

kg CO2 e, emisiones indirectas: Emisiones, relacionadas con el consumo de energía, electricidad, transporte y acondicionamiento de materias primas, expresadas en CO2 e según la intensidad de carbono de las fuentes energéticas.

## Criterios de exclusión en la evaluación de GEI

Los criterios de exclusión se aplican a todos los procesos que generan emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como a los flujos de materiales o energía que no se incluyen en el cálculo total de las emisiones. En ese sentido, ciertos flujos individuales de materiales o energía pueden ser excluidos, siempre que dichos flujos sean insignificantes o sean poco relevantes. Adicionalmente, las emisiones derivadas de la construcción de la planta están excluidas de este cálculo (IPHE, 2023). Sin embargo, si se excluye algún proceso que se encuentra parcialmente dentro de los límites del sistema, este debe ser claramente identificado y se debe justificar la razón de dicha exclusión.

Como criterio general, cada uno de los procesos, flujos y fuentes de emisiones que representen menos del 1% del total de las emisiones de GEI dentro de los límites del sistema de producto pueden ser excluidos. Sin embargo, debe verificarse que la sumatoria  de las emisiones excluidas no supere el 5% del total de las emisiones de GEI del sistema (JOGMEC, 2023). Esto garantiza que el cálculo de emisiones sea riguroso y representativo del impacto ambiental real del proceso.

## Recolección de datos

Se deben utilizar siempre datos primarios, y en caso de que no sea posible, se permite el uso de factores de emisión secundarios. Esto se debe justificar técnicamente (ISO 14044:2006; IPCC, 2021).

Prioridad en la recolección de datos (ISO 14064-1:2018; JOGMEC, 2023)

Datos primarios (directos): Datos operacionales y mediciones reales obtenidos directamente del proyecto en cuestión. Esto incluye, específicamente, mediciones de flujo por medio de medidores, muestreo de combustibles gaseosos, mediciones de flujo de productos, etc.

Datos primarios (indirectos): Datos específicos de equipos obtenidos de los proyectos sujetos a cálculo, suposiciones de ingeniería basadas en datos de diseño, o la composición de combustibles gaseosos modelada en función de procesos específicos. En casos donde la tasa de fuga se corrija en base a la composición del gas primario directo, esta se convierte en datos primarios indirectos normalizados.

Datos secundarios (directos): Valores de facto basados en procesos productivos específicos y regiones determinadas. También incluye valores calculados a partir de modelos de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que pueden integrarse con los datos primarios.

Datos secundarios (indirectos): Factores de emisión para etapas que no están relacionadas con las características del producto, fuentes o valores calculados por modelos ACV que no pueden ser integrados en los datos primarios. Aunque es práctico estimar las emisiones de fuentes pequeñas, se debe evitar el uso extensivo de datos secundarios no específicos en la medida de lo posible.

## Emisiones Fugitivas

Las emisiones fugitivas son aquellas emisiones de GEI que se liberan de manera no intencionada al ambiente, generalmente debido a fugas o pérdidas en componentes o equipos utilizados en procesos de extracción, producción, almacenamiento, acondicionamiento y transporte (ISO 14064-1:2020). La cantidad total de fugas se determina como la sumatoria de todas las mediciones, considerando que la tasa de emisión varía según la fuente de fuga. No obstante, la inspección de todas las posibles fuentes de fugas no siempre es viable. Por lo tanto,  el cálculo de emisiones debe basarse en factores de emisión obtenidos a partir de datos medidos de fugas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en componentes representativos. En caso de no contar u obtener datos primarios, se pueden emplear factores de emisión secundarios disponibles, en combinación con los datos primarios, para determinar las emisiones asociadas a los equipos afectados por fugas (ISO/TS 19870:2023; JOGMEC, 2023).

Emisiones fugitivas de hidrógeno: El hidrógeno, como gas de efecto invernadero (GEI) indirecto, no ha sido considerado en esta estimación debido al enfoque actual de las diferentes metodologías. Sin embargo, en algunos estudios se estima que el hidrógeno tiene un potencial de calentamiento global (GWP100) 11 veces mayor que el CO2 (Frazer-Nash Consultancy, 2022; Sand, et al., 2023). Esto sugiere que, si en el futuro se establece un GWP oficial y específico para el hidrógeno, este deberá ser incluido en los cálculos correspondientes (European Commission, 2020).

## Reglas de cálculo

Aclaraciones CCUS: El cálculo de huella de carbono de ciclo de vida de la producción de hidrógeno, para cualquiera de las formas (rutas de producción) consideradas en la definición de hidrógeno de bajas emisiones, no admite la reducción de emisiones a través de compensaciones (créditos de carbono u otros mecanismos). Si se incluyeran, el hidrógeno CCUS no se consideraría realmente bajo en carbono, pues solo se financiaría la reducción de emisiones en otra u otras partes del sistema que probablemente se habría producido de todos modos. En consecuencia, el proceso de producción de hidrógeno seguiría emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero y no lograría reducir ni contrarrestar eficazmente sus propias emisiones.

El cálculo del factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se realiza por parte del operador XM aplicando la metodología de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “Tool to calculate the emission factor for an electricity system” para calcular factores de emisión de un sistema eléctrico.

El factor de emisión del SIN refleja la intensidad de las emisiones de la generación de energía eléctrica en un periodo de un año. Dicho factor de emisión se determina a partir del cálculo del margen combinado (MC), que es el resultado de promediar y ponderar dos factores de emisión de un sistema eléctrico; el factor de emisión del margen de operación (MO) y el factor de emisión del margen de construcción (MCo). Los detalles sobre la metodología del cálculo pueden consultarse en el documento “Factores de Emisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia para el 2022” (UPME, 2023).

En este orden, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) publicó la Resolución No. 705 del 2024, en la que se cuenta con la actualización del factor de emisión del SIN del año 2022, reportándose un valor de 0,112 ton CO2e/MWh (UPME, 2024).

Potencial de calentamiento global: Las emisiones deben reportarse con un potencial de calentamiento global de 100 años (GWP-100 años por sus siglas en ingles). Lo anterior se sustenta en que el IRA está utilizando actualmente el modelo GREET2, el cual en su última actualización utiliza el GWP100 años; como también lo metodología International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy  (IPHE) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

# REFERENCIAS

Agencia Internacional de Energía (IEA). (2023). Global Hydrogen Review 2023. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/cb2635f6-en.

Agencia Internacional de Energía (IEA). (2024). Table: Overview of existing and planned certification systems and regulatory frameworks. Global Hydrogen Review 2024, IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024/table-overview-of-existing-and-planned-certification-systems-and-regulatory-frameworks

Agora Energiewende. (2024). Navigating the promises and pitfalls of ‘low-carbon’ hydrogen in Europe. https://www.agora-energiewende.org/news-events/navigating-the-promises-and-pitfalls-of-low-carbon-hydrogen-in-europe

﻿Ahmad, S., Ullah, A., Samreen, A., Qasim, M., Nawaz, K., Ahmad, W., Alnaser, A., Kannan, A. M., & Egilmez, M. (2024). Hydrogen production, storage, transportation and utilization for energy sector: A current status review. Journal of Energy Storage, 101, 113733. https://doi.org/10.1016/j.est.2024.113733

Bellona. (2024). Reassessing the US’s proposed approach to blue hydrogen: why Europe should not follow this flawed standard. https://eu.bellona.org/2024/03/07/reassessing-the-uss-proposed-approach-to-blue-hydrogen-why-europe-should-not-follow-this-flawed-standard/

Bruch, N., & Knodt, M. (2024). Low carbon hydrogen in the European Union: A coherent regulatory framework. (Ariadne-Analyse). Potsdam: Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2024.012

CertifHy.(2022). CertifHy-SD Hydrogen Criteria. https://www.certifhy.eu/wp-content/uploads/2022/06/CertifHy_H2-criteria-definition_V2.0_2022-04-28_endorsed_CLEAN-1.pdf.

Congreso de la República de Colombia. (2001, 5 de Octubre). Ley 697 de 2001. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4449

Congreso de la República de Colombia. (2013, 16 de Julio). Ley 1665 de 2013. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1665_2013.htm

Congreso de la República de Colombia. (2014, 13 de Mayo). Ley 1715 de 2014. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353

Congreso de la República de Colombia. (2017, 14 de  Julio). Ley 1844 de 2017. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/12.-Ley-1844-de-2017.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2018, 27 de  Julio). Ley 1931 de 2018. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87765

Congreso de la República de Colombia. (2021, 10 de  Julio). Ley 2099 de 2021. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166326

Congreso de la República de Colombia. (2023, 19 de Mayo). Ley 2294 de 2023. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=209510

Cornelis, E. (2023). Ensuring the right definition of low-carbon hydrogen. https://ecostandard.org/news_events/ensuring-the-right-definition-of-low-carbon-hydrogen/

Elgowainy, A., Dai, Q., Han, J.& Wan, M. (2016). Life Cycle Analysis of Emerging Hydrogen Production Technologies (Argonne National Laboratory). 2016 DOE Hydrogen and Fuel Cells Program Annual Merit Review. https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/review16/sa057_elgowainy_2016_o.pdf?Status=Master

European Commision. (2010). ILCD Handbook: General guide for Life Cycle Assessment - Detailed guidance. https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf

European Commission. (2020, 8 de Julio). A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions  https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-07/hydrogen_strategy_0.pdf

European Parliament and of the Council. (2018, 11 de diciembre). Directive (EU) 2018/2001. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj

Frazer-Nash Consultancy. (2022). Consultancy, F. N. (2022). Fugitive hydrogen emissions in a future hydrogen economy. UK Government. FNC. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/624ec79cd3bf7f600d4055d1/fugitive-hydrogen-emissions-future-hydrogen-economy.pdf

González, R. (2022). Evaluar las emisiones de hidrógeno a lo largo de todo el ciclo de vida. Clean Air Task Force. https://www.catf.us/es/2022/10/hydrogen-lca-emissions-across-life-cycle/

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2020). NTC-ISO 14064-1:2020: Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de la organización, para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2022). Accelerating hydrogen deployment in the G7: Recommendations for the Hydrogen Action Pact. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Nov/IRENA_Hydrogen_deployment_G7_2022.pdf

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2024). Global trade in green hydrogen derivatives: Trends in regulation, standardisation and certification,. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2024/Oct/IRENA_Green_hydrogen_derivatives_trade_2024.pdf

International Organization for Standardization (ISO). (2006). ISO 14040:2006/Amd 1:2020: Environmental management - Life cycle assessment: Principles and framework. Amendment 1. ISO.

International Organization for Standardization (ISO). (2020). ISO 14040:2006/Amd 1:2020. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework. ISO.

International Organization for Standardization (ISO). (2017). ISO 14044:2006/Amd 1:2017. Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines. ISO.

International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 14067:2018. Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification and communication. ISO.

International Organization for Standardization (ISO). (2023). ISO 19870:2023. Hydrogen industry — Methodology for determining greenhouse gas emissions associated with the production, conditioning, and transport of hydrogen to the point of consumption. ISO.

International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE). (2023). Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the production of Hydrogen. https://www.iphe.net/_files/ugd/45185a_8f9608847cbe46c88c319a75bb85f436.pdf

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2018). Annex I: Glossary (J.B.R. Matthews, Ed.). In V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, & T. Waterfield (Eds.), Global warming of 1.5°C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (pp. 541–562). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157940.008

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR5). [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.) Cambridge University Press, Cambridge. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC). (2023). Recommended Guideline for Greenhouse Gas and Carbon Intensity Accounting frameworks for LNG/Hydrogen/Ammonia Projects (JOGMEC CI Guideline). https://www.jogmec.go.jp/content/300384406.pdf

Littlefield, J., Augustine, D., and Skone T.J. (2019). Life Cycle Analysis of Natural Gas Extraction and Power Generation. https://doi.org/10.2172/1529553

﻿Littlefield, J., Rai, S., & Skone, T. J. (2022). Life Cycle GHG Perspective on U.S. Natural Gas Delivery Pathways. Environmental Science & Technology, 56(22), 16033–16042. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c01205

Liu, W., Y. Wan, Y. Xiong, and P. Gao. (2021). Green Hydrogen Standard in China: Standard and Evaluation of Low-Carbon Hydrogen, Clean Hydrogen, and Renewable Hydrogen. En Li, Y., H. Phoumin, and S. Kimura (Eds.), Hydrogen Sourced from Renewables and Clean Energy: A Feasibility Study of Achieving Large-scale Demonstration. ERIA Research Project Report FY2021 No. 19 (pp. 211-224). Jakarta: ERIA.

Maniscalco, M. P., Longo, S., Cellura, M., Miccichè, G., & Ferraro, M. (2024). Critical Review of Life Cycle Assessment of Hydrogen Production Pathways. Environments, 11(6), 108. https://doi.org/10.3390/environments11060108

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012, 7 de noviembre). Resolución 1968 de 2012. Diario Oficial No. 48.614. https://www.normas.cra.gov.co/normas/documento.php?id=4449

Ministerio de Minas y Energía. (2015, 26 de Mayo). Decreto 1073 de 2015. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=77887

Ministerio de Minas y Energía. (2022, 9 de Agosto). Decreto 1476 de 2022. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=191408

Ministerio de Minas y Energía. (2018, 2 de Agosto). Resolución 40807 de 2018. https://pigccme.minenergia.gov.co/public/assets/files/1_res_40807_2018.pdf

National Energy Technology Laboratory (NETL). (s.f). Life Cycle Analysis (LCA) of Energy Technology and Pathways. https://www.netl.doe.gov/LCA

Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. (2022). Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office: Financial Incentives for Hydrogen and Fuel Cell Projects. https://www.energy.gov/eere/fuelcells/financial-incentives-hydrogen-and-fuel-cell-projects

Puig-Samper, G., Bargiacchi, E., Iribarren, D., & Dufour, J. (2024). Life-cycle assessment of hydrogen systems: a systematic review and meta-regression analysis. Journal Of Cleaner Production, 470, 143330. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143330

Sand, M., Skeie, R.B., Sandstad, M., et al. (2023). A multi-model assessment of the Global Warming Potential of hydrogen. Communications Earth & Environment, 4 (203). https://doi.org/10.1038/s43247-023-00857-8

Seonhoo Lim. (2023). Tendencias del sistema de certificación de hidrógeno limpio e impacto en la industria del gas. https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=88916

Tarvydas, D. (2022). The role of hydrogen in energy decarbonisation scenarios. Publications Office of the European Union: Luxembourg. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC131299/JRC131299_01.pdf

The International PtX Hub. (2023). Introduction to the IPHE methodology. Determining the greenhouse gas emissions associated with the production of hydrogen via electrolysis of water. Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. https://ptx-hub.org/wp-content/uploads/2023/08/International-PtX-Hub_202308_IPHE-methodology-electrolysis.pdf

The Oxford Institute for Energy Studies. (2024). 2024 State of the European Hydrogen Market Report. OIES Energy Comment. https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2024/06/2024-State-of-the-European-Hydrogen-Market-Report.pdf

United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a Life Cycle Sustainability Assessment: Making informed choices on products. https://www.unep.org/resources/report/towards-life-cycle-sustainability-assessment-making-informed-choices-products

UPME. (22 de noviembre de 2023). Factores de emisión del SIN en Colombia para el 2022. Obtenido de https://www1.upme.gov.co/siame/Documents/Calculo-FE-del-SIN/Documento_calculo_Cartilla_Factor_de_emision_2022v2.pdf

UPME. (30 de agosto de 2024). Resolución 705 de 2024. Obtenido de https://www1.upme.gov.co/Normatividad/705_2024.pdf

U.S. Department of Energy. (2024). Guidelines to Determine Well-to-Gate Greenhouse Gas (GHG) Emissions of Hydrogen Production Pathways using 45VH2-GREET Rev. March 2024. https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-05/45vh2-greet-user-manual_may-2024.pdf

U.S. Department of Energy. (2023). Assessing lifecycle greenhouse gas emissions associated with electricity use for the Section 45V Clean Hydrogen Production Tax Credit. https://www.energy.gov/sites/default/files/2023-12/Assessing_Lifecycle_Greenhouse_Gas_Emissions_Associated_with_Electricity_Use_for_the_Section_45V_Clean_Hydrogen_Production_Tax_Credit.pdf

Wilkinson, J., Mays, T., & McManus, M. (2023). Review and meta-analysis of recent life cycle assessments of hydrogen production. Cleaner Environmental Systems, 9, 100116. https://doi.org/10.1016/j.cesys.2023.100116

Directiva Europea 2018/2001. El hidrógeno cuyo contenido energético se deriva de fuentes no renovables y que cumple el umbral de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 70 % en comparación con el combustible fósil de referencia

A partir de los datos de funcionamiento de 2023 y contemplando un alcance puerta a puerta (Gate-to-Gate), Ecopetrol determinó las emisiones GEI de la producción de hidrógeno gris en las dos refinerías de Colombia. El resumen de la producción y emisiones se presenta en la Tabla 4, los valores fueron suministrados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por parte de la jefatura de Cambio Climático de Ecopetrol.